|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИнтехКом» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail: info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc-region-kursk@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором №3.5.7 от 06.09.12)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Долгопрудный 2012 г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИнтехКом» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЛОТАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором №3.5.7 от 06.09.12)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Шуклин Г.С.

г. Долгопрудный 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «ИнтехКом»

- Томилин В.В.		— генеральный директор

- Ниязов А.Ю.		— главный архитектор проекта

- Шкулин Г.С.		 — руководитель проекта

- Ульянич Я.В.		— архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		— архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Косичкина А.А.		— экономист-географ

- Роспопова Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Тимофеева К.А.		— инженер-картограф

- Борисенко И.В.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		— инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		— юрист отдела информационно - правового обеспечения

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	9

1.3 Природные условия и ресурсы	9

1.3.1 Климатическая характеристика	9

1.3.2 Гидрология. Гидрография	10

1.3.3 Рельеф	11

1.3.4 Почвы	11

1.3.5 Геологическая характеристика	12

1.3.6 Минерально-сырьевые ресурсы	13

1.3.7 Лесное хозяйство	13

1.3.8 Инженерно-строительная характеристика	13

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	16

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	17

2.3	Экономическая база муниципального образования	18

2.4	Население	21

2.5	Жилищный фонд	24

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	27

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	33

2.7.1	Внешний транспорт	33

2.7.2	Улично-дорожная сеть	34

2.8	Инженерное оборудование территории	36

2.8.1 Водоснабжение и водоотведение	36

2.8.2 Теплоснабжение	39

2.8.3 Газоснабжение	39

2.8.4 Электроснабжение	40

2.8.5 Связь. Радиовещание. Телевидение	41

2.9	Инженерная подготовка территории	42

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	43

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	45

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	46

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	49

2.13.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	49

2.13.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	50

2.13.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	52

2.13.4 Санитарно-защитные зоны	56

3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	59

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	63

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	64

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	65

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	69

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена ООО Научно-внедренческий центром «ИнтехКом» в соответствии с договором от 06.09.12 №3.5.7. Заказчиком выступает Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского муниципального района Курской области.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Курской области и Октябрьского района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах «Дежурной кадастровой карты Плотавского сельсовета» масштаб 1:10 000, разработанной Курским землеустроительным предприятием «Институт ЦЧОНИИгипрозем» в 2000 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Плотавский сельсовет» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2011 год;

- I очередь – до 2016 года;

- расчетный срок – до 2031 года.

Содержание Генерального плана

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Генеральный план муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1;

- Графические материалы – альбом 1:

                - Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж) (масштаб 1: 25 000);

                - Карта положения муниципального образования «Плотавский сельсовет» в системе расселения (масштаб 1: 75 000);

                - Карта функциональных зон (масштаб 1: 25 000).

Прилагаемые к Генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2, том 3.

- Графические материалы – альбом 2:

                - Карта современного использования территории (М 1: 25 000);

                - Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1: 25 000);

                - Карта транспортной и инженерной инфраструктур (М 1: 25 000);

                - Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(М 1: 25 000).

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

«Плотавский сельсовет» расположен в южной части Октябрьского района. Расстояние от районного центра составляет 35 км.

На севере граничит с Дьяконовским и Лобазовским сельсоветами, на юге и  востоке – с Медвенским районом, на западе – с Артюховским сельсоветом.

В состав Плотавского сельсовета входит 6 населенных пунктов. Административным центром является деревня Плотава с численностью населения 278 человек.

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании (в разрезе населенных пунктов)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д. Плотава | 25 | - | 95 | 278 |
| 2 | д. Охочевка | 27 | 2 | 26 | 60 |
| 3 | п. Скрипкин | 25 | 4 | 55 | 117 |
| 4 | д. Верхние Постоялые Дворы | 18 | 7 | 68 | 171 |
| 5 | х. Шатов | 25 | 2 | 7 | 11 |
| 6 | х. Советская деревня | 18 | 9 | 6 | 6 |
| Итого: |  |  |  | 257 | 643 |

Площадь муниципального образования составляет 31,08 км2 (7,6% площади Октябрьского района). Численность населения на 1 января 2012 года составила 643 человека (2,6% населения района). Плотность населения сельсовета составляет 20,7 чел/км2 (плотность населения Октябрьского района – 39,5 чел/км2).

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной».

    - Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области образован в соответствии с Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» и имеет статус сельского поселения.

Структуру органов местного самоуправления Плотавского сельсовета составляют:

-	представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов Плотавского сельсовета Октябрьского района;

-	глава муниципального образования – Глава Плотавского сельсовета Октябрьского района;

-	местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – Администрация Плотавского сельсовета Октябрьского района;

-	контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия Плотавского сельсовета Октябрьского района.

Территория и границы Плотавского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

Настоящий Устав муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области принят решением Собрания депутатов Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области от 30 мая 2005 г.

В состав сельсовета включено шесть объединенных общей территорией сельских населенных пункта – деревня Плотава, деревня Охочевка, поселок Скрипкин, деревня Верхние Постоялые дворы, хутора Шатов и Советская деревня.

Административным центром Плотавского сельсовета является деревня Плотава.

    - Природные условия и ресурсы

      - Климатическая характеристика

Плотавский сельсовет расположен в зоне умеренно-континентального климата (подрайон IIВ) с четко выраженными сезонами года, характеризуется продолжительным теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,50С, минимальная -380С, максимальная +370С.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура (0С)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -9,3 | -7,8 | -3 | 6,6 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 12,2 | 5,6 | -0,4 | -5,2 | 5,5 |

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха 220-235 дней. Длительность безморозного периода в воздухе в среднем составляет 150-160 дней.

Снежный покров лежит в среднем 3,5-4 месяца. К концу зимы высота снежного покрова на открытых местах в среднем составляет около 30 см, запасы воды в снеге составляют обычно от 50 см до 100 мм.

Среднегодовое количество осадков составляет 587 мм, максимальное в июле – 73 мм.

Господствующая роза ветров – летом «юго-запад», зимой - «северо-восток».

Таблица 3 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | С |
| 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | СВ |
| 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 15 | 15 | 12 | В |
| 14 | 16 | 13 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 17 | 13 | ЮВ |
| 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | Ю |
| 17 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 18 | 19 | 14 | 18 | 14 | Ю3 |
| 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 18 | 21 | 19 | 15 | 16 | 17 | 3 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 17 | 16 | 15 | 9 | 8 | 13 | СЗ |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | штиль |

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек.

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 4,5 |

В целом климат поселения благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры. Продолжительность летнего рекреационного периода 100-105 дней (25 мая – 5 сентября).

      - Гидрология. Гидрография

Гидрографическая сеть сельсовета представлена рекой Воробжа, ручьями, прудами.

Река Ворожба пересекает территорию сельсовета с севера на юг и является притоком Сейма. Долина реки трапецеидальная, глубоко врезанная. Левый склон обрывистый, высотой 10-15 м, правый – более пологий. Правобережная пойма, шириной 3-3,5 км, луговая, местами поросшая кустарником, изобилует озерами, старицами, болотами. Затапливается при высоте уровня воды около 250 см. Русло реки в основном прямое, шириной в 60-90 м, глубиной 1,0-2,5 м. Дно песчано-галечное. Левый берег обрывистый, местами глинистый, правый – возвышается над рекой на 1-1,5 м, песчаный, затопляемый.

Река относятся к категории малых рек, мелка, извилиста, имеет медленное спокойное течение, заросла водной растительностью.

Протяженность реки по территории сельсовета составляет 3,5 км.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения базируется на эксплуатации нескольких водоносных горизонтов. Возможные дебеты скважин до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов нецелесообразно. Рекомендуемые глубины эксплуатационных скважин составляют 100-130 м на водоразделах и 70-90 м в оврагах и балках.

По эксплуатационным запасам воды территория сельсовета относится к ограниченно благоприятной (модуль 1,06-1,38 л/сек).

      - Рельеф

Плотавский сельсовет расположен на Среднерусской возвышенности.

Рельеф сельсовета спокойный, с незначительным перепадом высот, в отметках 165,3 м, на уровне меженя р. Воробжа – 243,3 м, с подъемом от пойменной части истоков реки в западном направлении.

Современные физико-геологические процессы и явления отмечаются широким проявлением плоскостной и линейной эрозии, подтоплением и заболачиванием пойм рек и ручьев, днищ оврагов с водотоками. В настоящее время продолжается рост оврагов как в длину (от 2 до 10 м в год), так и в ширину за счет разрушения крутых боковых склонов.

Заболачивание территории незначительное, с небольшим оторфованием верхних слоев почвы.

Подземные воды на водоразделах сдренированы овражной сетью, поэтому глубина их залегания составляет 5-20 метров.

      - Почвы

Основными типами почв являются черноземные – 62% и серые лесные – 35%, пойменные луговые – 1,4%.

По механическому составу тяжелосуглинистые почвы составляют 62%, среднесуглинистые – 34%. Содержание гумуса колеблется от 0,7% до 3,9%.

Территория сельсовета относится к району среднего проявления эрозии, с интенсивностью 1,5-3 т/га в год.

      - Геологическая характеристика

Сельсовет расположен на поверхности Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении покрывающий массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям.

В пойменной части р. Воробжа залегают породы аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса (комплекса внеледниковых отложений), представленного переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии.

В долине реки, нижних надпойменных террасах залегают породы аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса, представленного переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия. Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Верхние надпойменные террасы, водоразделы сложены породами комплекса нерасчлененных покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лессами. Мощность комплекса от 1 до 30 м (в среднем 5-10 м). При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных воронок.

Подстилающими породами (породами коренной основы) являются породы турон-маастрихтского инженерно-геологического комплекса. Залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м. Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены проявлению карстово-суффозионных процессов. Карсто-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долин и нередко заполнены песчаным материалом.

Породами коренной основы территорий сельсовета, расположенных на высоких надпойменных террасах, водоразделе рек Сейм и Реут (южная часть сельсовета) являются породы палеогенового инженерно-геологического комплекса. В верхней и нижней части разреза комплекс представлен, в основном, песками с прослоями песчаников и глин. В средней части обычно преобладают глины с прослоями мергелей. Мощность комплекса изменяется от 2-3 м до 40 м. С породами комплекса связано появление мелких оползневых подвижек и интенсивное развитие эрозионных процессов, выражающихся в образовании густой овражно-балочной сети.

Комплексы являются средой развития преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок.

      - Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Плотавского сельсовета отсутствуют.

      - Лесное хозяйство

По характеру растительности территория сельсовета относится к лесостепной зоне. Лесная растительность представлена лиственными породами – дубом, ясенем, кленом, березой, осиной.

Лесное хозяйство Плотавского сельсовета представлено отдельными урочищами, сосредоточенными в западной части поселения. Наиболее крупным из них является урочище Степь, его площадь составляет 2,3 км2.

Общая площадь, покрытая лесом составляет 4,3 км2.

      - Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

- 1. К территориям благоприятным для строительства относится незастроенные территории, имеющие спокойный рельеф и находящиеся в границах населенных пунктов.

- 2. К выборочно благоприятным территориям относятся участки земель сельхозназначения не предназначенные для нужд растениеводства.

- 3. К территории, не подлежащей застройке, относятся сельхозугодия, поймы рек, леса, территории с высокой овражной эррозией.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2031 году должна будет составлять 605 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета, численность которого к 2031 году должна будет составлять 670 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития Плотавского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программы социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Октябрьского района» Курской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселения.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Федеральные целевые программы

Общероссийская программа «Газпром детям».

Национальный проект «Здоровье».

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

Областные целевые программы

Областная целевая программа «Школьный автобус на 2011 - 2013 годы».

Областная программа «Поможем детям вместе».

Программа Курской области «Поддержка семьи – защита ребенка».

Областная целевая программа «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011 - 2013 годы».

Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

Областная целевая программа «Экология и чистая вода в Курской области» на 2011 год.

Областная целевая программа «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011 - 2012 годы».

Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012-2015 годы».

Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Районные целевые программы

«Районная целевая программа «Развитие образования Октябрьского района на 2011-2013 годы».

Районная целевая программа «Развитие малого предпринимательства Октябрьского района Курской области на 2009-2011 годы».

Районная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2011-2012 гг.».

Концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Плотавский сельсовет в системе расселения

Плотавский сельсовет расположен в южной части Октябрьского района. Территорию сельсовета пересекает региональная автодорога Р200 «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной».

Расселение населения Плотавского СП складывалось исторически под влиянием природно-географических и социально – экономических факторов.

В сельсовете сохранилась исторически сложившаяся линейная структура, сформировавшаяся вдоль реки Ворожба и впадающих в нее ручьев, выполняющей роль водно-планировочных осей. Вдоль водоемов формировались деревни Плотава, Охочевка, поселок Скрипкин, хутор Шатов.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили населенные пункты, совместившие в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами.

Таким образом, на современном этапе главной транспортно-панировочной осью Плотавского сельсовета является автомобильная дорога регионального значения Р200 «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной». Вдоль нее расположена деревня Верхние Постоялые дворы.

Также по территории сельсовета проходит сеть автодорог межмуниципального значения, связывающих населенные пункты сельсовета между собой и с соседними поселениями. Эти дороги подкрепляют сложившийся исторический каркас территории и выполняют роль второстепенных транспортно-планировочных осей.

По своим масштабам и сложности система расселения Плотавского сельсовета относится к нижнему уровню и является составной частью системы расселения Октябрьского района.

Центр поселения деревня Плотава выполняет преимущественно функции в сфере управления и обслуживания потребностей всего поселения.

В остальных населенных пунктах преобладает занятость в аграрной сфере, они относятся к сельскохозяйственному типу населенных пунктов.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Баланс территории

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 5 - Баланс территории Плотавского сельсовета на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории земель по целевому назначению | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 531,1 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2 178,9 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 31,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 366,7 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 3 108 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 3 108 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения 2 178,9 (70%) и земли населенных пунктов 531,1 га (17%).

  - Экономическая база муниципального образования

Плотавский сельсовет на протяжении длительного периода времени сохраняет аграрную специализацию. Главным хозяйствующим субъектом на территории сельсовета является ООО «Октябрьское Агрообъединение».

Так же на территории сельсовета расположен ряд крестьянских фермерских хозяйств.

Таблица 5 – Перечень фермерских хозяйств на территории Плотавского сельсовета

| № п/п | Наименование, орг-правовая форма | Юридический адрес | Численность занятых | Наличие инвестора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФХ «Родина» | 307200, Октябрьский район, поселок Прямицыно, п. Прямицыно, ул. Новогодняя, д.20/2 | 2 | - |
| 2. | ФХ «Виктория» | 307200, Октябрьский район, поселок Прямицыно, п. Прямицыно, ул. Комсомольская, д.5/1 | 1 | - |
| 3. | ФХ «Альтаир» | 307213, Октябрьский район, Дьяконовский сельсовет, с. Дьяконово, ул.Суходолвка, д.28 | 1 | - |
| 4. | ФХ «Халино» | 307200, Октябрьский район, поселок Прямицыно, п. Прямицыно, пр. Коммунистический, д.4а, кв.2 | 1 | - |

Между поселком Скрипкин и хутором Шатов расположено крупное садоводство.

Также на территории сельсовета действуют предприятия сферы обслуживания, представленные тремя магазинами общей торговой площадью 109 м2.

Таблица 6 – Перечень объектов торговли Плотавского сельсовета

| № п/п | Наименование | Местоположение | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин №31 ПО «Прямицыно» | д.Плотава | частная | 2/0 |
| 2 | ООО «Викра» «Виктория» | Д.Верхние Постоялые Дворы | частная | 1/0 |
| 3 | ЧП Рудакова Н.М. «Престиж» | д.Плотава | частная | 1/0 |

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Плотавский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.) принимается сельское хозяйство и производство сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений курских инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Одним из приоритетных направлений экономического развития сельского поселения, должно стать развитие малого предпринимательства. Мероприятия по развитию малого предпринимательства основаны на:

- финансировании инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (АПК, малое промышленное производство, малая строительная индустрия, информационный сервис, народные художественные промыслы, индустрия туризма и т.д.);

- ускоренном освоении новых кредитно-инвестиционных механизмов, облегчающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;

- развитии эффективной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- устранении административных барьеров, совершенствовании информационного, образовательного, консультативного, правового обеспечения предпринимательства.

Кроме того, речь идет об оказании имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, размещении государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство овцефермы в д. Плотава;

- строительство АТС в д. Плотава;

- строительство цеха по производству игрушек в д. Верхние Постоялые Дворы;

- строительство рынка с/х продукции  в д. Верхние Постоялые Дворы;

- строительство станции технического обслуживания  в д. Верхние Постоялые Дворы;

- строительство цеха по производству тротуарной плитки в д. Верхние Постоялые Дворы;

- строительство овощехранилища в п. Скрипкин;

- строительство цеха по забою животных близ д. В.Постоялые дворы;

- строительство птицефабрики в д. Плотава;

- строительство рыбхоза в д. Охочевка;

- строительство пекарни в д. Плотава;

- строительство пилорамы в д. Плотава;

- строительство столярного двора в д. Плотава;

- разработка программы по развитию малого бизнеса;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок.

  - Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего в Плотавском сельсовете, на 01.01.2012 г. составила 643 человека (2,6% населения района). Средний состав семьи – 2,5 человека.

Таблица 7 – Динамика численности населения Плотавского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | 1989 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Плотава | 242 | 283 | 282 | 266 | 248 | 278 |
| 2 | д.В.Постоялые дворы | 195 | 164 | 164 | 158 | 158 | 171 |
| 3 | д.Охочевка | 119 | 78 | 76 | 67 | 68 | 60 |
| 4 | п.Скрипкин | 192 | 133 | 124 | 119 | 116 | 117 |
| 5 | х.Советская деревня | 21 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | х.Шатов | 25 | 18 | 5 | 10 | 9 | 11 |
| Всего |  | 794 | 687 | 660 | 625 | 604 | 643 |

Как видно из таблицы, в период с 1989 по 2008 год население сельсовета сокращалось, снижение составило 190 человека или 23,9%. Затем наметилась тенденция незначительного увеличения численности населения. Так в период с 2008 по 2011 годы численность населения возросла на 39 человек или 6,5%.

Таким образом, демографическая ситуация в Плотавском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода не стабильна, что обусловлено рядом факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

В возрастной структуре населения Плотавского сельсовета наблюдаются тенденция «старения населения», сохраняемая в большинстве муниципальных образований Курской области. Так в период в период с 2006 по 2011 год доля населения старше трудоспособного возраста снизилась с 26,5% до 23,8%, а доля населения в трудоспособном возрасте выросла с 48,9% до 55,7%. При этом доля населения моложе трудоспособного возраста за указанный период сократилась с 24,5% до 20,5%.

Таблица 8 – Возрастная структура населения Плотавского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Плотава | 278 | 68 | 156 | 54 |
| 2 | д.В.Постоялые дворы | 171 | 34 | 105 | 32 |
| 3 | д.Охочевка | 60 | 9 | 29 | 22 |
| 4 | п.Скрипкин | 117 | 18 | 61 | 38 |
| 5 | х.Советская деревня | 6 | - | - | 6 |
| 6 | х.Шатов | 11 | 3 | 7 | 1 |
| Всего |  | 643 | 132 | 358 | 153 |

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Плотавском сельсовете: увеличение численности населения за счет положительного сальдо естественной убыли и миграционного притока.

Выявленные тенденции в демографическом движении численности населения Плотавского сельсовета позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет снижения смертности, повышения уровня рождаемости и миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 9 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 643 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -1,50% |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 1,20% |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 633 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. | 605 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться и к 2016 году составит 633 человека. В 2031 году число жителей сельсовета достигнет 605 человек, что на 5,9% ниже уровня 2011 года.

Таблица 10 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 643 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -1,30% |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 1,50% |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 650 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. | 670 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния. Согласно данного сценария в сельсовете прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населения до -1,3%, среднегодовой миграционный приток увеличится и составит 1,5%. В итоге численность населения Плотавского увеличится, и к 2016 году составит 650 человек, а к 2031 году достигнет 670 человек.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для Плотавского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечением занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

  - Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Плотавском сельсовете на 01.01.2012 г. составила 19,7 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 30,6 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц.

Всего на территории сельсовета находится 257 индивидуальных домовладения, из них 25 оформлены в частную собственность.

Таблица 11 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 257 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 257 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 19,7 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 95% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 57% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено 95% домовладений, газифицировано 57% домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 33 м2 общей площади на человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 19,7 тыс.м2 общей площади;

- Существующий сохраняемый жилищный фонд – 19,7 тыс.м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

670 х 33 = 22,1 тыс. м2 общей площади,

где: 670 – численность населения на перспективу, человек;

33 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

22,1 – 19,7 = 2,4 тыс. м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012г. составляет 30,6 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 12 – Расчет объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 643 | 650 | 670 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 30,64 | 31,5 | 33,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 19 700 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | х | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 19 700 | 20 475 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 775 | 1 635 | 2410 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 20 475 | 22 110 | х |

Проектные предложения

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается в дальнейшем развивать малоэтажную индивидуальную застройку усадебного типа, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Объем нового жилищного фонда на конец I очереди составит 775 м2 общей площади, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 31,5 м2/чел.

Расчетный срок

Объем нового жилищного строительства на 2017-2031 гг. составит 1 635 м2 общей площади, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 33 м2/чел.

Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 22 110 м2.

Новое жилищное строительство предусматривается на участке в деревне Плотава. Также планируется новое жилищное строительство под уплотнение существующей жилой застройки.

  - Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания Плотавского сельсовета формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 13 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания Плотавского сельсовета

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | % обеспеченности |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 120 | 214,5 | 1 |
| Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 150 | 34,3 | 1 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,4 | 88,9 | 1 |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | - | Х |
| Клубы сельских поселений | мест | 300 | 300 | 2 |
| Киноустановки (в ДК) | объект | 1 | - | Х |
| Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 10 | 207,4 | 1 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров: | м2 торг.площ. | 109 | 34,2 | 3 |
| Кафе | м2/мест | - | - | - |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 16/20 | - | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 | - | Х |

В ходе проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового назначения соответствует нормативным требованиям, рекомендуемым в своде правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений.

На территории Плотавского сельсовета не имеется ни одного дошкольного образовательного учреждения.

Для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на базе школ организована предшкольная подготовка в рамках дополнительного образования.

В сельсовете действует Плотавская средняя общеобразовательная школа проектной емкостью 120 мест.

Таблица 14 – Перечень объектов образования Плотавского сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Этажность | Кол-во смен | Штатная численность сотрудников, осн. /технич. | Численность учащихся, проектн./ фактич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотавская средняя обще-образовательная школа | д.Плотава | собственность муниципального района | 2 | 1 | 20/11 | 120/88 |

Фактическая загрузка Плотавской СОШ составляет 73,3%, занятия проводятся в односменном режиме.

В октябре 2011г. был приобретен автобус для подвоза учащихся Плотавской СОШ.

В рамках выполнения программы модернизации образования запланировано:

- получение по федеральной и областной программам школьного автобуса для МКОУ «Плотавская СОШ»;

- пополнение школьных библиотек учебной и художественной литературой.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения сельсовета представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами в деревне Плотава и деревне Верхние Постоялые Дворы, оказывающими населению сельсовета услуги первой медицинской помощи.

Стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в Октябрьской ЦРБ и Курской областной больнице.

Объекты социальной защиты населения на территории поселения отсутствуют. Услуги социальной помощи населению сельсовета оказывает Комплексный центр социального обслуживания населения в п. Прямицыно.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры представлены Плотавским СДК на 200 мест, Дворковским СК на 100 мест и Плотавской сельской библиотекой мощностью 10 тыс. томов.

В 2011 году был осуществлен ремонт помещения библиотеки.

Спортивные сооружения и площадки

Из спортивных объектов в сельсовете имеются:

- спортзал Плотавской СОШ площадью 150 м2;

- стадион Плотавской СОШ площадью 0,4 га.

Бассейны на территории сельсовета отсутствуют.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера обслуживания Плотавского сельсовета представлена тремя магазинами общей торговой площадью 109 м2.

Рынки, предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.

В целом обеспеченность населения сельсовета предприятиями торговли и бытового обслуживания значительно ниже обеспеченности, рекомендуемой в СП 42.13330.2011.

Административно-деловые учреждения

На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:

- Администрация Плотавского сельсовета;

- Отделение связи.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Таблица 15 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 21 | - | 0,0 | 21 | 100,0 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 58 | 120 | 205,9 | -62 | -105,9 | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 6 | - | 0,0 | 6 | 100 | нет потребности |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 10 | - | 0,0 | 10 | 100,0 | нет потребности |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100,0 | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100 | - | - |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 0,5 | 0,4 | 85,3 | 0,1 | 14,7 | организация детской спортивной площадки в д. Плотава | - |
| 2 | Спортивные залы: | м2 площ. зала | 1,4 | на 1 ученика | 455 | 150 | 33,0 | 305,1 | 67,0 | - | - |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | на 1 тыс. чел. | 17 | - | 0,0 | 16,8 | 100,0 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 300 | 100,0 | - | - | - | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 |  | 5 | 10 | 199,0 | -5 | -99 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | на 1 тыс. чел. | 17 | - | 0,0 | 17 | 100 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 332 | 109 | 32,9 | 223 | 67 | строительство магазина детских игрушек в д.Плотава | строительство ТРК в д. Плотава |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | - | строительство предприятий бытового обслуживания в составе ТРК |
| 4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 27 | - | 0,0 | 27 | 100 | - | строительство предприятия общественного питания в составе ТРК |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | нет потребности |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 |  | 0,3 | - | - | 0,3 | 100 | нет потребности |  |
| 4 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 |  | - | - | - | - | - | - | - |

Проектные предложения

Для доведения обеспеченности населения Плотавского сельсовета в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до нормативов, рекомендуемых в «Региональных нормативах градостроительного проектирования Курской области» Генеральным планом на 1 очередь строительства предлагается:

- строительство Дом быта в д. Плотава;

- строительство кафе  на 15 мест в д. Верхние Постоялые Дворы;

- строительство АТС в д. Плотава;

- строительство детских площадок  в д. Верхние Постоялые Дворы и в д. Плотава;

- строительство спортивной площадки в д. Плотава;

- капитальный ремонт крыши Плотавского СДК;

- капитальный ремонт здания и приобретение оборудования для СДК;

- строительство магазина детских игрушек в д. Плотава;

- строительство пожарного поста в п. Скрипкин.

На расчетный срок Генеральным планом предусмотрено:

- строительство ТРК, включающего торговые площади, предприятия общественного питания на 15 мест, кинозал.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

Территорию Дьяконовского сельсовета пересекает региональная автодорога Р200 «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной».

Также по территории муниципального образования проходят автодороги межмуниципального значения:

- «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» – Плотава;

- Прямицыно – Журавлино – Плотава;

- Дьяконово – Скрипкин.

Транспортное сообщение с райцентром осуществляется 3 раза в неделю автобусом «Курск – Плотава». Автобусные остановки имеются в д.Плотава и д.В.Постоялые Дворы.

Близлежащая железнодорожная станция «Дьяконово» Орловско-Курского отделения Московской железной дороги ОАО «РЖД» находится в поселке Прямицыно на расстоянии 26,5 км от территории сельсовета.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Плотавский сельсовет» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- строительство межпоселенческой дороги «Гремячка – Плотава» протяженностью 1,2 км;

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 16 – Параметры улиц и дорог сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 19,6 км, в том числе с асфальтным покрытием 11 км.

Улицы, относящиеся к категории «Главная улица» были выделены в деревне Плотава. Их протяженность составляет 0,8 км.

Остальные улицы в населенных пунктах Плотавского сельсовета классифицировались как «Улицы в жилой застройке». Общая протяженность улиц в жилой застройке составила 18,2 км.

Основной проблемой улично-дорожной сети Плотавского сельсовета является низкий уровень ее благоустройства. Необходимо оборудовать пешеходные тротуары, установить уличное освещение.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Плотавский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование 3,5 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- оборудование 10 км улиц уличным освещением.

На расчетный срок генпланом предусмотрено:

- асфальтирование порядка 5,1 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием.

  - Инженерное оборудование территории

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития проектируемой территории, ее привлекательности для инвестиций.

Основными стратегическими задачами развития инженерных систем сельских поселений Плотавского сельсовета должны стать:

- 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

- оборудование населенных пунктов системой канализации, устройство очистных сооружений, обеспечение 100% очистки сточных вод до нормативных требований;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем.

2.8.1 Водоснабжение и водоотведение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин и колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета тупиковая, объединена с противопожарной, диаметр магистральных сетей в основном 100 – 150 мм, давление 1-4 кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Центральное водоснабжение присутствует во всех населенных пунктах сельсовета.

Система водоснабжения Плотавского сельсовета включает 7 башен, 7 скважин, 15 колонок и водопроводные сети протяженностью 10,5 км. Пожарные гидранты установлены в населенных пунктах х.Шатов, п.Скрипкин, д.Верхние Постоялые Дворы).

Таблица 17 – Характеристика системы водоснабжения Плотавского сельсовета

|  | Всего |
| --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - |
| Число водонапорных скважин | 7 |
| Число водонапорных башен | 7 |
| Число водозаборных колонок | 15 |
| Другие электрические и механические источники | - |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 10,5 |

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-63%, требуется капитальный ремонт.

Центральная канализация в населенных пунктах Плотавского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от жилых домов и учреждений осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Расчет водопотребления

Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок и 1 очередь производились в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета среднесуточного водопотребления в Плотавском сельсовете были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

- пользование водой из уличных водоразборных колонок – 50 л/сут;

- жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации – 85 л/сут.

Расчет водопотребления представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 650 | 670 | 83 | 85 | 54 | 57 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 5 | 6 |
| Поливка зеленых насаждений | 650 | 670 | 50 | 50 | 33 | 34 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 92 | 96 |

С учетом численности населения на 1 очередь строительства среднесуточное водопотребление в Плотавском сельсовете составит в 92 м3/сут, на расчетный срок с численностью населения в 670 человек среднесуточное водопотребление составит 96 м3/сут.

Проектные предложения

Водоснабжение Плотавского сельсовета будет базироваться на подземных источниках.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировку устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров и индивидуальных скважин.

Также необходимо создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов и исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- строительство гидротехнического сооружения в д. Охочевка;

- ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен на территории сельсовета;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные (10 км водопроводных труб);

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (50 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 92 м3/сут;

- оборудование выгребными ямами жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на расчетный срок:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 96 м3/сут.

2.8.2 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий в Плотавском сельсовете отсутствует.

В сельсовете функционирует одна котельная мощностью менее 3 Гкал/ч, отапливающие здание школы.

Производственные территории и жилищный фонд отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

43% жилищного фонда имеет печное отопление, отапливается углем, 57% - отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы).

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

2.8.3 Газоснабжение

Газоснабжение Плотавского сельсовета, так же как и всего Октябрьского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа от ГРС №1а г. Курская производительностью 20,38 тыс. м3/час.

В муниципальном образовании газифицировано 5 населенных пунктов из 6. Число газифицированных домовладений составляет 146 (57% от общего числа домовладений).

На территории сельсовета имеется 5 газораспределительных пунктов.

Одиночное протяжение уличной газовой сети по территории сельсовета составляет 19 км.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено дальнейшее развитие системы газоснабжения в рамках программы газификации Курской области.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- прокладка межпоселкового газопровода к населенному пункту хутор Шатов;

- прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах.

2.8.4 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Плотавского сельсовета осуществляется от электрических сетей Октябрьских РЭС ПО ЦЭС сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» через ПС 110кВ «Октябрьская». Характеристика подстанции приведена в таблице ниже.

Таблица 19 – Характеристика ПО «Октябрьская» 110 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Октябрьская» | 110\35\10 | 1975 | 71,4 | 2 х 16 | 8,7 | 27,3 |

ПС 110кВ «Октябрьская» питается отпайкой от ВЛ110кВ Южная-Атомград.

Загрузка подстанции составляет 27,3%, что позволяет подключать к ней дополнительные нагрузки.

Подстанция имеет износ оборудования 71,4% и требует модернизации. Это снижает надежность электроснабжения потребителей сельсовета.

Таким образом, в связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция ПС 110кВ «Октябрьская» с заменой устаревшего оборудования на новое.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, объектов культурно бытового назначения и жилищного фонда осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

На территории сельсовета расположено 13 трансформаторных подстанций различной мощности и 59,6 км линий электропередач напряжением 0,4 – 10 кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-50% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры имеют большой износ, ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения.

2.8.5 Связь. Радиовещание. Телевидение

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания сельсовета являются:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Курской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Телефонная и почтовая связь

Населенные пункты Плотавского сельсовета обеспечены средствами телефонной связи общего пользования.

Услуги фиксированной телефонной связи населению и организациям сельсовета оказывает Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком». С 2010 г. предприятие перешло к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС.

Кроме Курского филиала ОАО «ЦентрТелеком» на территории сельсовета функционирует ЗАО «Курская телефонная компания».

На территории сельсовета находятся две АТС в деревне Плотава проектной мощностью 50 номеров.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории сельсовета предоставляются услуги операторами сотовой связи. Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Услуги почтовой связи населению сельсовета оказывает два отделения почтовой связи, находящиеся в деревне Плотава.

Телевидение, радиовещание

На территории поселения имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания.

В настоящее время на территории района по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ» и пять местных: ГТРК «Курск», «ТВЦ-Курск», «Такт», ТВ-6 «Курск», «Курское региональное телевидение» («КРТ»).

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории района является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ОРТПЦ), который обеспечивает трансляцию программ «ОРТ», программ «РТР», программ «НТВ», «ТВЦ», «7ТВ», «Культура». На сегодняшний день филиалом «РТРС» «Курский ОРТПЦ» проводятся необходимые мероприятия по подготовке к вещанию в цифровом формате в соответствии с государственной программой внедрения цифрового телевизионного вещания в Российской Федерации.

К средствам связи, доступным населению, можно отнести быстро развивающуюся услугу по подключению населения и учреждений к сети Интернет.

  - Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Плотавский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом на расчетный срок предусматривается следующий комплекс мероприятий.

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реку Ворожба и пруды.

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке.

- Рекультивация нарушенных территорий (благоустройство оврагов, карьеров).

- Подготовка территорий с просадочными грунтами.

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

  - Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Зеленые насаждения Плотавского сельсовета представлены насаждениями в отступах застройки, озеленением улиц, учреждений соцкультбыта, участков жилых домов, древесной растительностью вдоль берегов рек, зелеными насаждениями специального назначения.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

В расчетном периоде на одного жителя Плотавского сельсовета будет приходиться 14,9 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Таблица 20 – Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетный срок | I очередь |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 650 | 670 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений сельсовета на 01.01.2011 г. | га | 0 | 1,0 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений - всего | га | 0,78 | -0,20 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 12,0 | -2,9 |

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Сбор бытовых отходов населения на территории поселения не организован.

В настоящее время ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок (работу ведет Межведомственная комиссия по контролю за выполнением правил благоустройства территорий муниципальных образований). К 2014 году планируется их полная ликвидация.

В 2012 году планируется открытие полигона ТБО на территории Черницынского сельсовета и вывоз твердых бытовых отходов с территорий всех муниципальных образований района. Местонахождение – на 3,5 км южнее федеральной трассы, рядом с границей с Курским районом (на месте карьера). Проектная площадь – 12 га.

Производственные отходы планируется вывозить на полигон промышленных отходов близ с. Старково.

Размещение кладбищ

На территории сельсовета находится одно кладбище площадью 2,1 га.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 670 человек, потребуется территория ритуального значения площадью 0,2 га.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Санитарная очистка территории в населенных пунктах сельсовета планируется на основе следующих положений:

1) промышленные и сельскохозяйственные предприятия организуют самостоятельный сбор и вывоз мусора;

2) учреждения соцкультбыта организуют на своих территориях площадки для сбора мусора и заключают договора с коммунальным предприятием на вывоз мусора;

3) администрация организует на территории населенных пунктов площадки по сбору мусора у населения и оборудует его контейнером емкостью 8-20 тонн; в зависимости от размера населенного пункта количество площадок может быть от 1 до 3.

Генеральным планом на 1 очередь строительства планируется:

- ликвидация объекта временного хранения бесхозных или пришедших в негодность пестицидов и других ядохимикатов в п. Скрипкин;

- оборудование мусоросборников в д. Верхние Постоялые Дворы и д. Плотава;

- разработка схемы санитарной очистки территории сельсовета;

- оборудование в населенных пунктах площадки для сбора мусора;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт – 83%, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится 17% (в конце 1980-х гг. на стационарные источники приходилось треть всех выбросов). Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев.

Вредные вещества, обладающие суммацией вредного воздействия: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота приведены в таблице.

Таблица 21 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Примеси | Значение фоновых концентраций, мг/м3 |
| --- | --- |
| Пыль | 0,24 |
| Диоксид серы | 0,02 |
| Оксид углерода | 1,53 |
| Диоксид азота | 0,04 |

Таблица 22 – Среднегодовое количество наиболее распространенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

| Наименование загрязняющих веществ (основные примеси) | Количество выбросов |
| --- | --- |
| Азот диоксид | 5,22785 |
| Железа оксид | 1,63301 |
| Пыль древесная | 2,25984 |
| Углерода оксид | 15,18037 |
| Пыль неорганическая SiO2>70 % | 3,92687 |
| Углеводород предельный С1-С5 | 0,66320 |
| Ацетон | 0,57627 |

Картина загрязнения атмосферы (как организованными, так и неорганизованными источниками) хорошо выявляется по ареалам загрязнения поселения.

Соблюдение гигиенических нормативов – предельно-допустимых норм (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ – обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения, условия его проживания.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселения соответствуют рекомендациям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями и дополнениями).

Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

  - неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

  - фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей;

  - порывы промысловых водоводов;

  - аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов.

Одним из факторов загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

Химический и микробиологический анализ проб воды из скважин сельсовета, проведенный МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» в 2010 году, позволяет сделать следующие выводы:

- концентрации большинства растворенных в воде веществ не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК);

- термотолерантные и общие колиформные бактерии в воде отсутствуют.

Качество воды из скважин соответствует СанПиН 2.1.4.1074.01 «Питьевая вода».

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Большинство бед, связанных с необходимостью охраны почв, связаны с экстенсивным использованием почвенного покрова, монокультурным земледелием с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв, что, в конечном счете, и привело к ряду проблем, которые можно охарактеризовать одним словом – деградация почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- дегумификация почв;

- водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- подкисление почв;

- переуплотнение почв;

- загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

- снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK);

- переувлажнение и заболачивание почв.

Гигиенические рекомендация к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

Содержание в почвах потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов не превышает предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий, включающих:

- применение инновационных технологий обработки и щадящих режимов эксплуатации почв;

- выявление и ликвидацию всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработку проектов санитарно-защитных зон промышленных объектов поселения;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, имеющих класс опасности;

- организацию работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ предприятий поселения;

- оснащение предприятий очистными установками по очистке воздушных выбросов.

- организацию контроля соблюдения требований к качеству сточных вод, сбрасываемых в реку Сейм и Рогозна;

- благоустройство водоохранных зон водоемов в границах поселения и ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в ВОЗ и прибрежной полосе водоема;

- строительство локальных очистных сооружений для стоков предприятий, находящихся на территории сельсовета.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

2.13.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

На территории Плотавского сельсовета объекты культурного наследия отсутствуют.

2.13.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Вдоль северной границы сельсовета проходит река Сейм, а с севера на юг территорию сельсовета пересекает река Ворожба. Размер водоохранной зоны для данных объектов установлен Постановлением Администрации Курской области от 06.07.2007 №144 «О Постановлении Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов».

Таблица 23 – Ширина водоохранных зон водных объектов Плотавского сельсовета

| № п/п | Водный объект | Расстояние от истока, км | Ширина ВЗ, м | Примечание к ширине ВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Ворожба | 10-21 | 100 | - |
| 2 | Ручьи | - | 50 | - |
| 3 | Озера, пруды | - | 50 | - |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП)

Водоохранная зона реки Ворожба устанавливается шириной 50 м – выше моста у д. Свиридова и 100 м – ниже моста.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 м.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Прибрежную защитную полосу водных объектов Плотавского сельсовета необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 24 – Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

Информации о нарушении указанных регламентов на территории Плотавского сельсовета не имеется.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

2.13.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Плотавского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин в Плотавском сельсовете.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 25 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

Информации о нарушении указанных регламентов на территории Плотавского сельсовета нарушений не имеется.

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

а) в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Генеральным планом рекомендуется установить в Плотавском сельсовете санитарно-защитные полосы шириной 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода по всей его протяженности.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.13.4 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, рекомендация по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 26 – Перечень предприятий и других объектов Плотавского сельсовета, для которых требуется организация СЗЗ

| № п/п | Название | Примечание | Местоположение | Характеристика | Класс | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад ядохимикатов | сущ. (планируется ликвидация) | п. Скрипкин | объект временного хранения бесхозных или пришедших в негодность пестицидов и других ядохимикатов | 3 | 300 |
| 2 | Столярный двор | планируемый | д. Плотава | деревообрабатывающее производство | 3 | 300 |
| 3 | ООО «Плотава» | сущ. | - | выращивание зерновых и зернобобовых культур | 4 | 100 |
| 4 | Пилорама | планируемый | д. Плотава | лесопильное производство | 4 | 100 |
| 5 | Цех по производству тротуарной плитки | планируемый | д.В.Постоялые Дворы | промышленный объект по производству бетона и бетонных изделий | 3 | 300 |
| 6 | Цех по забою животных | планируемый | п. Скрипкин | - | 3 | 300 |
| 7 | Птицефабрика | планируемый | д. Плотава | - | 3 | 300 |
| 8 | Овцеферма | планируемый | д. Плотава | овцеводческая ферма | 3 | 300 |
| 9 | Пекарня | планируемый | д. Плотава | малое предприятие по производству хлеба и хлебобулочных изделий | 5 | 50 |
| 10 | Цех по производству игрушек | планируемый | д. В.Постоялые Дворы | производство детских игрушек | 5 | 50 |
| 11 | Рынок с/х продукции | планируемый | д. В.Постоялые Дворы | склады, перегрузка пищевых продуктов (мясных, молочных), овощей, фруктов, и др. | 5 | 50 |
| 12 | Станция технического обслуживания | планируемый | д.В.Постоялые Дворы | станции технического обслуживания легковых автомобилей | 5 | 50 |
| 13 | Овощехранилище | планируемый | п. Скрипкин | - | 5 | 50 |

В настоящее время на территории сельсовета расположено два предприятия, для которых требуется организация СЗЗ. В дальнейшем планируется строительство 11 предприятий, требующих организации СЗЗ.

Таблица 27 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории сельсовета

| № п/п | Объект | Место расположения | Количество, ед. | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище открытое | близ ур. Орешник | 1 | 2,1 | 4 | 100 |

На территории сельсовета расположено кладбище площадью 2,1 га.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых определяются минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других).

Таблица 28 - Нормативные размеры санитарно-защитных зон для автодорог

| Категория автомобильных дорог | Границы зон санитарной охраны от бровки земляного полотна автодорог до застройки |
| --- | --- |
| I, II, III категорий | 100 м до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV категории | 50 м до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Таблица 29 – Нормативные размеры санитарно-защитных зон для автодорог

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Категория автомобильных дорог | Санитарно-защитная (охранная) зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» | сущ. | II категории | 100 |
| 2 | «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» – Плотава | сущ. | IV категории | 50 |
| 3 | Прямицыно – Журавлино – Плотава | сущ. | IV категории | 50 |
| 4 | Дьяконово – Скрипкин | сущ. | IV категории | 50 |

Таблица 30 - Нормативные размеры санитарно-защитных зон для газопроводов

| Вид газопровода | Разрывы в метрах для трубопроводов |
| --- | --- |
| Магистральный газопровод | 350 м (1 класс) |
| Межпоселковые газопроводы | 75 м (2 класс) |

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00.

Зона санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150 и 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Плотавский сельсовет» Октябрьского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 31 – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей | м2 | 775 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 31,5 м2 |
| 2 | капитальный ремонт крыши Плотавского СДК | 1 объект |  | улучшение условий пребывания в учреждениях культуры |
| 3 | строительство магазина детских игрушек в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | повышение обеспеченности населения учреждениями торговли |
| 4 | строительство детской площадки в деревне Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | повышение комфортности проживания |
| 5 | строительство Дом быта в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | повышение обеспеченности населения учреждениями бытового обслуживания |
| 6 | строительство спортивной площадки в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | организация занятий спортом и досуга населения |
| 7 | строительство детской площадки в д. Верхние Постоялые Дворы | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | повышение комфортности проживания |
| 8 | строительство кафе в д. Верхние Постоялые Дворы | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | повышение обеспеченности населения учреждениями общественного питания |
| 9 | строительство овцефермы в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 10 | строительство АТС в д. Плотава; | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | повышение комфортности проживания |
| 11 | строительство цеха по производству игрушек в д. Верхние Постоялые Дворы | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 12 | строительство рынка с/х продукции в д. Верхние Постоялые Дворы | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 13 | строительство станции технического обслуживания в д. Верхние Постоялые Дворы | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 14 | строительство овощехранилища в п. Скрипкин | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 15 | строительство цеха по забою животных близ п. Скрипкин | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 16 | строительство птицефабрики в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 17 | строительство рыбхоза в д. Охочевка | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 18 | строительство пекарни в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 19 | строительство пилорамы в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 20 | строительство столярного двора в д. Плотава | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | развитие экономической базы сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 21 | строительство межпоселенческой дороги «Гремячка – Плотава» | км | 1,2 | повышение степени комфортности проиживания |
| 22 | асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием | км | 3,5 | повышение степени комфортности проживания, снижение количества ДТП |
| 23 | оборудование улиц сельсовета уличным освещением | км | 10 |  |
| 24 | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | - | - |  |
| 25 | строительство гидротехнического сооружения в д. Охочевка. | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | - |
| 26 | обеспечение производительности водозоборных сооружений не менее 92 м3/сут. | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 27 | оборудование выгребными ямами жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 28 | замена ветхих участков водопроводной сети | км | 3,7 | повышение степени комфортности проживания |
| 29 | подключение к системе водо-, газо- и электроснабжения запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 30 | строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (50 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах | - | - | совершенствование системы защиты населения от ЧС |
| 31 | строительство пожарного поста в п. Скрипкин | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  |  |
| 32 | прокладка сетей газоснабжения среднего давления и подключение к системе газоснабжения хутора Горбулино | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 33 | прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 34 | замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 35 | оборудование мусоросборников в д. Верхние Постоялые Дворы и д. Плотава | 2 объекта |  | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |
|  | ликвидация объекта временного хранения бесхозных или пришедших в негодность пестицидов и других ядохимикатов в п. Скрипкин | 1 объект |  |  |
| 36 | разработка схемы санитарной очистки территории сельсовета | - | - |  |
| 37 | оборудование в населенных пунктах площадок для сбора мусора | - | - |  |
| 38 | выявление несанкционированных свалок и их рекультивация | - | - |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей | м2 | 1 635 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 33 м2 |
| 2 | строительство ТРК, включающего торговые площади, предприятия бытового обслуживания населения на 5 рабочих мест, предприятия общественного питания на 30 мест, кинозал | 1 объект (площадь участка – по заданию на проектирование) |  | создание многопрофильного учреждения, реализующего современные принципы обслуживания, совершенствование системы обслуживания сельсовета, создание новых рабочих мест |
| 3 | устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках | - |  | повышение комфортности проживания, снижение количества ДТП |
| 4 | асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием | км | 5,1 |  |
| 5 | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | - | - | снижение количества ДТП |
| 6 | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | - | - | развитие транспортной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 7 | обеспечение производительности водозоборных сооружений не менее 96 м3/сут | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 8 | подключение к системе водо-, газо- и электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 10 | прокладка сетей газопровода низкого давления в подключенных населенных пунктах | - | - | повышение степени комфортности проживания |
| 11 | оборудование в деревне Плотава парка | га | 1 | развитие системы рекреации, доведение обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования до нормативной величины |

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области мероприятий, касающихся Плотавского сельсовета, не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся сельсовета:

- Объединение Лобазовского, Плотавского и Артюховского сельсоветов.

- Реализация программы строительства и ремонта автомобильных дорог по Октябрьскому району на 2008 – 2010 гг. по разделу «Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности» Государственной программы развития сельского хозяйства, предусматривающей новое дорожное строительство (8,5 км) и реконструкцию существующих дорог (1,5 км) на территории сельсовета.

- Формирование меридиональной транспортной оси по направлению Дьяконово – Скрипкин с выходом в Большесолдатский район.

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятия по изменению и/или уточнению границ Плотавского сельсовета Генеральным планом не предусматриваются.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 30 – Основные технико-экономические показатели генерального плана Плотавского сельсовета

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 3 108 | 3 108 |
|  |  | км2/чел. | 0,048 | 0,046 |
| 1.1. | Зона градостроительного использования | га | 531,1 | 530,9 |
| 1.1.1 | Жилые зоны | га | 189,6 | 209,8 |
|  |  | % | 6,1 | 6,7 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона | га | 3,1 | 3,7 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 12,4 | 12,8 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 31,1 | 13,9 |
|  |  | % | 1 | 0,4 |
| 1.1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,1 | 2,2 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.7 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 292,2 | 288,0 |
|  |  | % | 9,4 | 9,3 |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 3,1 | 5,7 |
|  |  | % | 0,1 | 0,2 |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2 178,9 | 2 176,3 |
|  |  | % | 70 | 70 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 28,0 | 28,0 |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 366,7 | 366,7 |
|  |  | % | 11,8 | 11,8 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 643 | 670 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 4,2 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | чел./% |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста |  | 132 | 134 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | 358 | 375 |
|  | население старше трудоспособного возраста |  | 153 | 161 |
| 2.3 | Плотность населения | чел на га | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | общий объем жилищного фонда | общ S, м2 | 19 700/257 | 22 110/282 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади квартир | 19 700 | 22 110 |
|  |  | кол-во домов | 257 | 282 |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2 | общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 общей площади квартир | - | 2 410 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | 10,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | общ. S, м2 | - | 2 410/25 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - | 100 |
| 3.3 | общий объем убыли жилищного фонда | общ. S, м2 | - | 0 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда |  |  |
| 3.4 | существующий сохраняемый жилищный фонд | общ. S, м2 | - | 19 700/257/89 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда |  |  |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 30,6 | 33 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 120 | 240 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | объект | 2 | 2 |
| 4.3 | объекты социального обеспечения | объект | 0 | 0 |
| 4.4 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 2 | 3 |
| 4.5 | объекты культурно-досугового назначения | объект | 3 | 4 |
| 4.6 | объекты торгового назначения | торговая площадь, м2 | 109 | 1150 |
| 4.7 | объекты общественного питания | мест | 0 | 30 |
| 4.8 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 0 | 0 |
| 4.10 | объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 5 |
| 4.11 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | объекты специального назначения | га | 2,1 | 2,2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов: | км | 19,6 | 19,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.2.1 | главных улиц | км | 0,8 | 0,8 |
| 5.2.2 | улицы в жилой застройке | км | 18,8 | 18,8 |
| 5.2.3 | проездов | км | - | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут. | 0,05 | 0,06 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | 82,7 | 85,0 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 10,5 | 10,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/сутки | - | - |
| 6.2.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт*ч/год | н/д | н/д |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | н/д | н/д |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 56,9 | 56,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла всего | Гкал/год | 26 280 | 26 280 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | менее 3 | менее 3 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей в двух трубном исчислении | км | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе поселения (степень газификации) | % | 57 | 100 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | 19 | 20,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 50 | 100 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | н/д | н/д |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Комплексная программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области на 2011 - 2017 годы;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Октябрьский район» Курской области;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru.